І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Предмет на поръчката е извършване на следните СМР:

1.1. Топлоизолация на външни стени с пенополистирол, външна мазилка и фасадно боядисване на административна сграда – гр.Разград, ул.”Св.Климент” №100

1.2. Топлоизолация на външни стени с пенополистирол, външна мазилка, изграждане на цокъл на сграда с мозаечна мазилка  и фасадно боядисване на производствена сграда – гр. Разград, бул. ”Априлско въстание”,  ПИ с идентификатор 61710.503.6379 (изход за гр.Шумен, до бивш ресторант „Езерото”)

- Количества на видовете СМР:

Дружеството не разполага с технически чертежи на сградите, поради което запознаването с обема и спецификата на работата ще стане с оглед на място, след предварителна уговорка с представител на дружеството.

| № | Описание на обектите със съответните видове СМР | мяр ка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топлоизолация на външни стени, външна мазилка и фасадно боядисване на административна сграда – гр.Разград, ул.”Св.Климент” №100 | бр | 1 |
| 2 | Топлоизолация на външни стени, външна мазилка, цокъл и фасадно боядисване на производствена сграда – гр.Разград, бул.”Априлско въстание”, ПИ с идентификатор 61710.503.6379 (изход за гр.Шумен, до бивш ресторант „Езерото”) | бр | 1 |

3.Прогнозна стойност  на поръчката -  40 000,00 лв без ДДС.

ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Изисквания при изпълнение на поръчката:

1.1. СМР  се извършват с труд, материали, транспорт и механизация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1.2. Изпълнителят на договора  е длъжен да спазва:

- техническите изисквания, строителните норми и изисквания на нормативните документи за качеството на изпълнението на СМР;

- необходимите условия за безопасна работа, съгласно изискванията на нормативните документи по охрана на труда (Наредба №2 за минималните изисквания за за здравословни ибезопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи), пожаробезопасност и безопасност на движението по време на строителството.

- 1.3. Изпълнителят на договора се задължава да влага материали, изделия и строителни елементи, които отговарят на Закона  за техническите изисквания към продуктите и Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България  и да представя  при  предаване изпълнението на всеки обект декларации съгласно чл.4, ал.1 от Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г., удостоверяващи съответствие на изделията с техническите спецификации и стандартите, на които отговарят.

1.4. Всички дейности в процеса на изпълнението на СМР за даден обект, касаещи двустранните взаимоотношения между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са регламентирани с подписване на следните документи:

1.4.1 Възлагателен протокол – приложение №4 към договора.

Възлагателният протокол се съставя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Подписва се от законния представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1.4.2 Споразумение по ЗБУТ – приложение №5 към договора.

Всеки възлагателен протокол се придружава от Споразумение по ЗБУТ

1.4.3 Протокол за приемане на СМР (обр.19) – приложение №6 към договора.

При изпълнение на стоително-монтажните работи ще се осъществява текущ контрол по изпълнение на топлоизолационната система, предложена от участника. След завършване на възложените СМР се извършва и съвместен оглед на обекта. Протокол за приемане на СМР (обр.19) се съставя и подписва след получаване на писмено становище от лицето, отговарящо за  качеството на изпълнените СМР на съответния обект.

Протокол обр.19 се предоставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в 2 (два) екземпляра, като последния се задължава в десетдневен срок  от датата на представяне да го провери, подпише и върне на Изпълнителя. Подписания Протокол обр.19 се счита за окончателен и всички последващи корекции в него се считат за недействителни.

1.5. Срок за плащане на отчетените с протокол обр.19 СМР –  до десет календарни дни, считано от датата на надлежно оформена данъчна фактура.

1.6.  Гаранционен срок на дейностите – не по-кратък от сроковете, посочени в  чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от 2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

1.7. Място на изпълнение на СМР – обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, намиращи се:

- гр.Разград, ул.”Св.Климент” №100 – административна сграда;

- гр.Разград, бул. „Априлско въстание”, ПИ с идентификатор 61710.503.6379 (изход за гр.Шумен, до бивш ресторант „Езерото”) – производствена сграда.

1.8. Срок за изпълнение на поръчката – съгласно техническото предложение на участниците.

2. Изисквания към участниците:

Право на участие в поръчката имат всички български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техните обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП и  на Възложителя.

2.1.Участниците следва да притежават  удостоверение  от Камарата на строителите в Република България за първа група строежи от четвърта и пета категория и/или удостоверение за отделни видове СМР, съгласно КИД – 2008, сектор „Строителство”, с класове, съответстващи на предмета на поръчката.

2.2. Участниците следва да  имат сключена застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството” в срок на валидност.

2.3. Участниците могат свободно да ползват подизпълнители, но задължително следва да са посочили това обстоятелство. В случай, че ще се използват подизпълнители, избраните за Изпълнители сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата им.Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

2.4. Изпълнителите нямат право да:

- сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл.54, ал. 1 от ЗОП;

- възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

- заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато: за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл.54, ал. 1  от ЗОП;  предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;  договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя.

2.5. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен подизпълнител, изпълнителят изпраща заверено копие от договора или допълнителното споразумение на възложителя

2.6. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

2.7. Участниците в процедурата не могат да бъдат дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим или пък свързани с тях лица по смисъла на чл. 3, т.8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. В случай, че участникът е дружество, което попада в изключенията на чл. 4 от цитирания закон, същият представя доказателства за наличие на обстоятелства, обуславящи изключенията.  Същото изискване се отнася и за подизпълнителите, в случай, че участникът ще използва ресурсите на подизпълнител.

2.8. За участника следва да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП по отношение на настоящата обществена поръчка. Същото изискване се отнася и за подизпълнителите, в случай, че участникът ще използва ресурсите на подизпълнител.

2.9  Участниците следва да притежават технически потенциал, ресурси и организационни възможности за качествено изпълнение на поръчката - квалифицирана работна ръка и специалисти, механизация и оборудване.

2.10. Участниците следва да издават всички необходими счетоводни и отчетни документи;

2.11.  Участниците следва да имат опит в извършването на подобно строителство и да представят доказателства за това – удостоверения, издадени от получателя на услугата или от постоянни партньори (съконтрагенти) по договори, свързани с предмета на поръчката, или да посочат  публични регистри, в които е публикувана информация за услугата.  Минимално изискване – поне три броя изпълнени услуги с обхват, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

2.12. Ценовото и техническото приложение следва да са изготвени въз основа на техническите спецификации и приложимата нормативна уредба.

3.   Изисквания към  формирането на цената

3.1. Цената на всеки завършен обект се посочва  в лева без ДДС  с точност до втория знак след десетичната запетая.

Посочената цена е окончателна и не подлежи на промяна. За правилното и точно изготвяне на ценовото предложение участниците имат право да извършат оглед на обектите, да извършат съответните измервания и да получат необходимата налична информация.

За извършване оглед на обектите участниците следва да се свържат със следните технически лица за определяне на дата на огледа:

- за обект „Административна сграда – гр.Разград, ул.”Св.Климент” №100” – инж. Данаил Йорданов, мобилен телефон 0886550405

- за обект „Производствена сграда – гр.Разград, бул.”Априлско въстание”, ПИ с идентификатор 61710.503.6379 (изход за гр.Шумен, до бивш ресторант „Езерото” – Иван Богданов, мобилен телефон 0889338888

3.2. В цената на всеки обект да са включени ВСИЧКИ разходи на ЗАВЪРШЕН обект - труд, материали, механизация, транспорт на работници и материалите до обектите, командировъчни разходи на работниците, такси,  данъци, печалба и др.

3.3.  Изисквания към предмета на поръчката, които следва да бъдат заложени при формирани на цените на обектите:

3.3.1. Топлоизолация min 10см на външни стени на сгради с пенополистирол:

Спесификация на материалите, които трябва да се използват:

- пенополистирол ЕРS бял, с дебелина 100мм и плътност F100 (15-17) кг/м3;

- лепило за лепене на топлоизолационни плоскости ЕРS;

- дюбели за тухла с пирон, с дължина позволяваща проникване в конструктивния слой на стената, след преминаване през външната мазилка:

min 5см – при панелна стена;

min 8см – при тухлена стена;

- монтажна пяна за уплътняване на фугите;

- мрежа - стъклофибърна, алкалноустойчива, негорима;

- РVC ъгли с мрежа;

- РVC водоокопващи профили;

- Шпакловка за топлоизолационни плоскости ЕРS;

- Прозоръчен профил (аполайсна);

- Обръщане на прозорци с пенополистирол ХРS - min 2см;

- Топлоизолация под цокъл от мозаечна мазилка - пенополистирол ХРS, с дебелина 2 см.

Технология на изпълнение на топлоизолацията:

- по система, предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и описана в техническото предложение;

- предложената система задължително да включва:

- усилено дюбелиране;

- Г-образна сглобка на топлоизолационните плоскости по ъглите.

3.3.2. Външна мазилка:

- силиконова мазилка с драскана структура и големина на зърното 2мм.

3.3.3. Фасадно боядисване:

- административна сграда – гр.Разград, ул.”Св.Климент” №100 – два цвята с цветови ефекти;

- производствена сграда – гр.Разград, бул.”Априлско въстание”, ПИ с идентификатор 61710.503.6379 (изход за гр.Шумен, до бивш ресторант „Езерото”) – един цвят.

3.3.4. Изграждане на цокъл на сграда с мозаечна мазилка:

- външна мозаечна мазилка с големина на зърното 2 мм.

4. Гаранция за изпълнение на договора

Участниците следва да представят гаранция  за изпълнение на договора

4.1. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 4 % от прогнозната стойност на поръчката без включен ДДС.

4.2. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на банкова гаранция в оригинал, като парична сума, преведена по сметката на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр.Разград, или като застраховка, която обезщетява изпълнението чрез покритие от застрахователя на отговорността на изпълнителя.

4.3. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя оригинал на банковата гаранция, или заверено копие на застрахователна полица за застраховка, която обезчечава изпълнението чрез покритие от застрахователя на отговорността на изпълнителя, или заверено копие на платежния документ за внесената по банков път сума на гаранцията за изпълнение на договора при неговото сключване.

4.4. При представяне на гаранцията, в документа съобразно вида в който тя се представя, изрично се посочва предмета на договора, за която е представена гаранцията.

4.5. В случай че изпълнителят избере да предостави гаранция под формата на парична сума, то сумата да бъде преведена по следната банкова сметка на възложителя: IBAN: BG44CECB97901019566100 BIC код на ЦКБ АД– CECBBGSF Титуляр на сметката: Водоснабдяване – Дунав” ЕООД.

4.6. Когато изпълнителят избере да представи гаранцията за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение, и изискуема при първо писмено поискване от възложителя, в случай, че изпълнителя не е изпълнил някое от задълженията по договора, със срок на валидност съгласно условията в проекта на договора.

4.7.Разходите по откриването и поддържането на банковата гаранция са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на банковата гаранция така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата документация за участие.

4.8. Задържане и освобождаване на гаранцията

- Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

- Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Ако в настоящите технически спецификации са посочени конкретен модел, източник, процес, търговска марка, стандарт, патент, тип, произход, процес, да се чете „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ”.

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.