# “ВОДОСНАБДЯВАНЕ – ДУНАВ” ЕООД – гр.РАЗГРАД

УТВЪРДИЛ: 		заличено

УПРАВИТЕЛ:           съгл. чл.2 ЗЗЛД 		Дата на утвърждаване:30.11.2015 г.

/инж. Ст. Иванов/

### Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за избор на изпълнител по реда на глава 8”а” от ЗОП  с предмет

„Доставка на аварийни скоби от неръждаема стомана”

Настоящата документация съдържа:

І. Описание на предмета  на  поръчката. Технически спецификации и изисквания при изпълнение на поръчката.

ІІ. Изисквания и указания за подготовка на офертата. Провеждане на процедурата.  Оценяване на офертите. Сключване на договор.

ІІІ. Образци на документи

1. Представяне на участника  – образец №1

2. Техническо предложение  – образец №2

3. Ценово предложение  – образец №3

4. Проект на договор  – образец №4

5. Декларация за обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП – образец №5

6. Декларация  по чл.6, ал.2 от ЗМИП  – образец №6

7. Декларация  по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от ЗМИП  – образец №7

16.11.2015 г.

Изготвили:        заличено 	                     заличено                      заличено

съгл. чл.2 ЗЗЛД               съгл. чл.2 ЗЗЛД            съгл. чл.2 ЗЗЛД

инж. Д. Григорова           инж. Ив. Андреева        Д.Георгиева

инженер ВиК                  инженер ВиК                 юрисконсулт

При  противоречие   на  документи  със  ЗОП, ППЗОП  или публичната покана,   приоритетът е следният:

ЗОП и ППЗОП;

Публична покана;

Документация

І. ОПИСАНИЕ на  ПРЕДМЕТА  на ПОРЪЧКАТА.

Предмет на поръчката е периодични  доставки  за срок от една година на неръждаеми аварийни скоби, обособени в следните групи:

##### Група  1. –  Аварийни скоби за етернитови тръби

1.1. Dy – 60 mm, PN – 10, 15 atm	          1.7. Dy – 250 mm, PN – 5, 10, 15 atm

1.2. Dy – 80 mm, PN – 10, 15 atm 	          1.8. Dy – 300 mm, PN – 5, 10 atm

1.3. Dy – 100 mm, PN – 5, 10, 15 atm 	1.9. Dy – 350 mm, PN – 5, 10 atm

1.4. Dy – 125 mm, PN – 5, 10, 15 atm 	1.10. Dy – 400 mm, PN – 5, 10 atm

1.5. Dy – 150 mm, PN – 5, 10, 15 atm	1.11. Dy – 475 mm, PN – 10 atm

1.6. Dy – 200 mm, PN – 5, 10, 15 atm	1.12. Dy – 546 mm, PN – 10 atm

Група  2. –  Аварийни скоби за поцинковани и стоманени тръби

2.1. Размер– ½ “,  PN – 16 atm		2.17. Dy – 133 mm, PN – 16 atm

2.2. Размер– ¾ “,  PN – 16 atm		2.18. Dy – 159 mm, PN – 16 atm

2.3. Размер– 1 “,  PN – 16 atm		2.19  Dy – 168 mm, PN – 16 atm

2.4. Размер– 1 ¼ “,  PN – 16 atm		2.20. Dy – 219 mm, PN – 16 atm

2.5. Размер– 1 ½ “,  PN – 16 atm		2.21. Dy – 273 mm, PN – 16 atm

2.6. Размер– 2 “,  PN – 16 atm		2.22. Dy – 325 mm, PN – 16 atm

2.7. Размер– 2 ½ “,  PN – 16 atm		2.23. Dy – 377 mm, PN – 16 atm

2.8. Dy – 80 mm, PN – 16 atm		2.24. Dy – 426 mm, PN – 16 atm

2.9. Dy – 83 mm, PN – 16 atm		2.25. Dy – 531 mm, PN – 16 atm

2.10. Dy – 85 mm, PN – 16 atm		2.26. Dy – 630 mm, PN – 16 atm

2.11. Dy – 89 mm, PN – 16 atm		2.27. Dy – 719 mm, PN – 16 atm

2.12. Dy – 95 mm, PN – 16 atm		2.28. Dy – 820 mm, PN – 16 atm

2.13. Dy – 102 mm, PN – 16 atm		2.29. Dy – 920 mm, PN – 16 atm

2.14. Dy – 108 mm, PN – 16 atm		2.30. Dy – 1020 mm, PN – 16 atm

2.15. Dy – 110 mm, PN – 16 atm		2.31. Dy – 1120 mm, PN – 16 atm

2.16. Dy – 121 mm, PN – 16 atm

Група  3. –  Аварийни скоби за PVC и полиетиленови тръби

3.1. Dy – 25 mm, PN – 16 atm		3.9.   Dy – 140 mm, PN – 16 atm

3.2. Dy – 32 mm, PN – 16 atm		3.10. Dy – 160 mm, PN – 16 atm

3.3. Dy – 50 mm, PN – 16 atm		3.11. Dy – 200 mm, PN – 16 atm

3.4. Dy – 63 mm, PN – 16 atm		3.12. Dy – 250 mm, PN – 16 atm

3.5. Dy – 75 mm, PN – 16 atm		3.13. Dy – 315 mm, PN – 16 atm

3.6. Dy – 90 mm, PN – 16 atm		3.14. Dy – 355 mm, PN – 16 atm

3.7. Dy – 110 mm, PN – 16 atm		3.15. Dy – 400 mm, PN – 16 atm

3.8. Dy – 125 mm, PN – 16 atm		3.16. Dy – 450 mm, PN – 16 atm

Група  4. –  Отклонителни  скоби за етернитови тръби

4.1. Магистрала Dy – 80 mm, отклонения: муфа 1” и 2” , фланец Ф60

4.2. Магистрала Dy – 100 mm, отклонения: муфа 1” и 2”, фланец Ф60, Ф80

4.3. Магистрала Dy – 125 mm, отклонения: муфа 1” и 2”, фланец Ф60, Ф80, Ф100

4.4. Магистрала Dy – 150 mm, отклонения: муфа 1” и 2”, фланец Ф60, Ф80, Ф 100, Ф125

4.5. Магистрала Dy – 200 mm, отклонения: муфа 1” и 2”, фланец Ф60, Ф80, Ф 100, Ф125, Ф150

4.6. Магистрала Dy – 250 mm, отклонения: муфа 1” и 2”, фланец Ф60, Ф80, Ф100, Ф125, Ф150, Ф200

4.7. Магистрала Dy – 300 mm, отклонения: муфа 2”, фланец Ф60, Ф80, Ф100, Ф125, Ф150, Ф200

4.8. Магистрала Dy – 350 mm, отклонения: муфа 2”, фланец Ф60, Ф80, Ф100, Ф125, Ф150, Ф200

4.9. Магистрала Dy – 400 mm, отклонения: муфа 2”,  фланец Ф60, Ф80, Ф100, Ф125, Ф150, Ф200

4.10. Магистрала Dy – 475 mm, отклонения: муфа 2”, фланец Ф60, Ф80, Ф100, Ф125, Ф150, Ф200

4.11. Магистрала Dy – 546 mm, отклонения: муфа 2”, фланец Ф60, Ф80, Ф100, Ф125, Ф150, Ф200

###### Количествата  по   поръчката  ще  се  определят  според   аварийните  необходимости на

###### Възложителя.

Прогнозна стойност – 50 000,00 лева без ДДС.

Доставката     е   франко  склад  на    “Водоснабдяване-Дунав”    ЕООД – гр.  Разград,  ул.

“Свети Климент” № 100.

ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ  СПЕЦИФИКАЦИИ и  ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Технически параметри, на които трябва да отговарят оферираните стоки

| Наименование | Технически параметри |
| --- | --- |
| Аварийни скоби за етернитови тръби | Диаметри – от Ø 60 до Ø 546 mm; Налягане - PN = 5, 10 и 15 bar; Ширина на скобата - L: От Ø 60 до Ø 125 mm – L = 130 до 180 mm От Ø 150 до Ø 250 mm – L = 200 до 250 mm От Ø 300 до Ø 546 mm – L = 350 до 380 mm |
| Аварийни скоби за стоманени тръби | Диаметри – от ½” до Ø 1120 mm; Налягане - PN = 16 bar; Ширина на скобата - L: От ½” до 1” – L= 80 до 100 mm От 1¼” до Ø 133 mm – L = 130 до 150 mm От Ø 159 до Ø 273 mm – L = 200 до 250 mm От Ø 325 до Ø 719 mm – L = 350 до 380 mm От Ø 820 до Ø 1120 mm – L = 450 до 510 mm |
| Аварийни скоби за PVC и PE тръби | Диаметри – от Ø 25 до Ø 450 mm; Налягане - PN = 16 bar Ширина на скобата - L: От Ø 25 до Ø 110 mm – L = 130 до 150 mm От Ø 125 до Ø 250 mm – L = 200 до 250 mm От Ø 315 до Ø 400 mm – L = 350 до 380 mm |
| Отклонителни скоби за етернитови тръби | Диаметри – от Ø 80 до Ø 546 mm; Налягане - PN = 10 bar; Ширина на скобата - L: С отклонение муфи 1” и 2” – L = 200 до 250 mm за всички диаметри С отклонения фланци L= 350 до 380 mm за всички диаметри; Отклонения: На муфа 1” – от Ф 80 до Ф 250 mm На муфа 2” – за всички диаметри На фланец Ф 60 – всички диаметри На фланец Ф 80 - от Ф100 до Ф546 На фланец Ф 100 – от Ф125 да Ф546 На фланец Ф125 – от Ф150 до Ф546 На фланец Ф 150 – от Ф200 да Ф546 На фланец Ф 200 – от Ф250 да Ф546 |

2. Други изисквания към  предлаганите   аварийни скоби:

- 2.1. Да отговарят на  изискванията  на Закона за техническите изисквания към  продуктите и подзаконовите нормативни актове;

2.2. Всички метални елементи  да са изработени от неръждаема стомана AISI304;

2.3. Уплътненията да са изработени от  EPDM, одобрена за контакт с питейна вода, откъм страната на тръбата да е на клетки. Уплътненията да са цели, а не от отделни елементи, краищата им  да се препокриват за осигуряване на водоплътност;

2.4. Болтовете да са неръждаеми и имбусни, клас А2 и обмазани против задиране. Единият да е по-дълъг от другия с минимум 10 мм  за по-лесен монтаж;

2.5. Всяко  изделие трябва  да  има маркировка (етикет), отнасяща се до диапазон на диаметрите, които покрива, налягане, типът на тръбите, за които е предназначена и т.н.

#### 2.6. Гаранционен срок на аварийните скоби – не по-кратък от 10 години

3. Изисквания по доставките на  стоките:

3.1. Всяка   доставка   се   извършва   след   заявка  на  Възложителя регулярно за срока на

договора;

3.2. Скобите да са в опаковки, осигуряващи предпазването им от повреди при транспорта и

осигуряващи съхранението им в складови помещения;

3.3. Доставките  са  за  сметка  на  Изпълнителя  до склада  на  Възложителя – гр. Разград,

ул.”Свети Климент”  №100;

3.4. Документация на стоката: Приемо-предавателен протокол за доставените изделия, данъчна фактура, сертификат или декларация за произход

3.5. Срок на обикновена доставка – до три работни дни след писмена заявка от Възложителя.

3.6. Срок на аварийна доставка  – до четири часа след заявка от Възложителя, отправена по телефон или ел.поща.

#### 4. Изисквания към участниците:

4.1.  Участниците следва да са производители, преки вносители или оторизирани дистрибутори;

4.2. Участниците да притежават необходимите ресурси за изпълнение на поръчката – оборудване, транспорт, складови бази, квалифициран персонал;

4.3. Участниците  да представят   необходимите   документи  в   съответствие с изискванията на Възложителя;

4.4. Участниците следва да отговарят на изискванията на чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, на  изискванията на чл.47, ал.5 от ЗОП и на ЗМИП.

4.5. За удостоверяване съответствието на скобите с изискванията на Възложителя, участниците следва да представят по един брой мостри от следните видове скоби:

- аварийна скоба за етернит Ф80/10

- аварийна скоба за стомана Ф89/16

4.6. Ако участниците предлагат аварийни скоби с нестандартни размери, то следва да ги предложат в отделно приложение със съответните им технически характеристики и единични цени. Предложените от участниците скоби с нестандартни размери ще бъдат включени в договора, но няма да участват в оценяването на офертите.

5.   Изисквания при  формирането на цената и плащания по договора

5.1. Цените се посочват   в лева без ДДС  с точност до втория знак след десетичната запетая.

5.2. В Ценовата оферта да се представят единични цени по видове изделия и обща цена, представляваща сбор от единичните цени.

5.3. В   цената   следва  да   са включени всички разходи за извършване на доставките, подразбиращи се или изрично упоменати.

5.4. В случай на несъответствие между цената изписана цифром и словом, се приема за вярна посочената словом, а в случай на несъответствие между единични цени и обща цена, то за верни се приемат единичните цени и общата се коригира съответно.

5.5 Общата стойност на договора  се формира на база Ценовата оферта на Изпълнителя за всички извършени доставки, съобразно необходимостта от осигуряване на аварийни скоби, предназначени за технологичните нужди на Възложителя регулярно през срока на действие на сключения договор.

5.6. Цените предложени от Изпълнителя са окончателни и валидни през срока на действие на договора и не подлежат на промяна.

5.7. Всички плащания се извършват в лева по банков път срещу издадена фактура за доставените аварийни скоби  и тяхната стойност, оформена съобразно изискванията на закона и приложен към нея приемателно-предавателен протокол в съответствие с предложената от Участника оферта; фактурата се издава за всяка доставка. Срок за плащане – до 30 календарни дни от датата на издаване на фактурата и извършване на доставката.

5.8. Плащането се извършва по цени съгласно Ценовата оферта за участие в процедурата на определения за Изпълнител на обществената поръчка участник.

6.  Срок на валидност на офертата – не по-кратък от 60 календарни дни от датата на представяне на офертата, посочена в публичната покана.

7. Срок за изпълнение на поръчката – до края на 2016 година или до достигане на 66 000,00 лв без ДДС.

### ІІІ.  ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Изисквания при подготовка на офертата

1.1. Участникът трябва да проучи всички условия и спецификации в настоящата документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, която не отговаря на документацията  и изискванията на Възложителя, може да доведе до отстраняването му.

1.2. Офертата следва да  бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията и образците от документацията са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

1.3. Видът, качеството и характеристиките  на предложените  стоки трябва да отговарят напълно на изискванията на техническата спецификация, нормативната база, която ги урежда  и условията за изпълнение на поръчката от документацията за участие.

1.4. Всеки участник може да представи само една оферта, включваща една или повече обособени позиции или пълният предмет на поръчката.

1.5. Офертата трябва да включва пълния обем на видовете стоки. Оферти за част от предмета на поръчката не се разглеждат.

1.6. Варианти не се допускат.

1.7. Подизпълнителите (ако има такива) трябва да отговарят на всички изисквания, на които трябва да отговаря и основият участник.

1.8. Лице, което е  дало съгласие да участва като подизпълнител, не  може да представи

самостоятелна оферта.

1.9. Всички документи, свързани с офертата, се представят на български език. Всички приложени документи на чужд език следва да са придружени с превод на български език от заклет преводач.  Непредставянето на съпътстващ превод на представен документ ще се счита за непредставен документ, което е основание за отстраняване на участника.

1.10. При представяне на  копия на изискуеми документи, същите да бъдат заверени с

текст  “Вярно с оригинала”  - подписани от лицето, извършило сверката и подпечатани с печата на участника.

1.11. Офертата се подписва от  законния  представител  на  участника или упълномощено от него лице, като за това се прилага нотариално заверено пълномощно от законния представител на участника.

1.12. Срокът на валидност на офертите трябва да е не по-кратък от 60 календарни дни и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

1.13. Участникът може да поставя своите въпроси и да иска разяснения по документацията в писмен вид на факс 084 662207.

1.14. Всички разходи по изработването и представянето на офертите са за сметка на участниците.

2.  Изисквания и указания към съдържанието на офертата

2.1.  Списък на документите, съдържащи се в офертата.

2.2. Представяне на участника -  образец №1 от документацията.

2.3. Нотариално заверено пълномощно  за  представителство /ако офертата не е подписана от законния представител на участника/;

2.4. Сертификат за внедрена система за контрол на качеството на участника - ISO или еквивалентен стандарт;

- 2.5. Декларация/и съгласно чл.4, ал.1 от  Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, удостоверяващи съответствие на изделията с техническите спецификации и стандартите, на които отговарят. Декларациите да бъдат придружени с документите, въз основа на които са издадени;

2.6. Каталог  или   други  описателни   документи  на  стоките,  предмет  на поръчката;

2.7. Инструкции за монтаж и експлоатация на стоките, предмет на поръчката;

2.8. Оригинално писмо или декларация от производителя на стоките /придружени с превод при необходимост/, гарантиращи предложения от участника гаранционен срок

2.9. Доказателства, че участникът е производител, пряк вносител или оторизиран дистрибутор на продукта, предмет на поръчката;

2.10. Техническо предложение  - образец №2 от документацията.

Техническото предложение се подписва от представителя на участника и подпечатва с печата на участника и се посочва дата на изготвянето и.

2.11. Ценово предложение - образец №3 от документацията.

Участникът  попълва   таблиците   за съответните  групи  аварийни  скоби, като посочва

единична цена без ДДС.  Предложените цени следва да са в български лева, записани цифром.

Посочва се цифром и словом и общата офертна цена. Поради невъзможността да бъдат предварително определени количествата на стоките, общата цена се  формира като сбор от единичните цени на стоките, включени в офертата.

Участникът задължително предлага цени за всички скоби. Ако в ценовата оферта липсват цени за някои видове стоки, предложението на участника се отстранява.

2.12. Отделно   се   представят  мостри  на  посочените в т. 4.5. от  раздел ІІ скоби.  След сключването на договора, мострите на неспечелилите участници ще бъдат върнати на посочен от тях адрес за тяхна сметка. Мострите на спечелилия участник не подлежат на връщане и фактуриране.

3. Изисквания  при комплектоване и представяне на  офертата

3.1. Изискуемите документи  се комплектоват и поставят  в един общ плик, върху който се  посочват  наименованието на предмета на поръчката, точното   наименование на участника,   адрес   за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес (по възможност) и лице за контакти.

3.2. Офертата  се    представя    в  запечатан    непрозрачен  плик  лично, по  пощата   с

препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска фирма на следния адрес: гр. Разград, ул. „Сливница” №3А, Деловодство.

3.3. При приемане на офертите върху плика се отбелязва поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър.

3.4. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на Участниците  оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или не отговарят на изискванията на чл.101в, ал.2  от ЗОП. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра

4. Отваряне и разглеждане на офертите

4.1. Отварянето на офертите е публично.

4.2. Датата и часа на отварянето на офертите са посочени  в публичната покана. Легитимирането пред комисията на присъстващите лица се осъществява както следва:

- за участниците – лична карта и копие от документ (оставащ за Възложителя), удостоверяващ представителната власт на лицето (когато участникът е юридическо лице). В случай, че присъства пълномощник – лична карта и пълномощно (пълномощното се представя в оригинал или заверено копие с гриф “вярно с оригинала”, подпис и мокър печат на участник при наличие на такъв и остава за Възложителя);

- за представители на средствата за масово осведомяване – лична карта и копие на документ (оставащ за Възложителя), удостоверяващ представителството на лицето за съответната медия;

- за всички други лица – лична карта.

4.3. Разглеждането и оценяването на офертите се извършва от комисия, назначена от Възложителя съгласно „Вътрешни правила за реда и отговорностите при провеждане на процедури по ЗОП”, публикувани в „Профила на купувача” в раздел „Други документи”.

4.4.  Оценяване на офертите

Критерий за оценка - „Най-ниска предложена цена”.  На оценка и класиране подлежат само офертите, които отговарят на всички изисквания на Възложителя.

Класирането на участниците се извършва съгласно предложените от тях цени, във възходящ ред (най-ниската предложена цена се класира на първо място).

Ако един или повече участници предложат една и съща цена, комисията ще определи изпълнителя на обществената поръчка  чрез жребий в присъствието на участниците.

5. Сключване на  договор.

5.1. Възложителят сключва договор за изпълнение на поръчката с участника, класиран на първо място.

5.2. Договорът включва задължително всички предложения на участника, определен за изпълнител. Страните по договора не могат да го променят или анексират, освен ако е предвидено в договора.

5.3.  В срок до пет работни  дни от получаване на писмото за възлагане на поръчката  участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи:

5.3.1. Документ от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1. Когато участникът, определен за изпълнител предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, те също трябва да представят гореописаният документ.

5.3.2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 - образец №5 от документацията.

5.3.3. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) - образец №6 от документацията.

5.3.4. Декларация по  чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) - образец №7 от документацията.

НЕПРЕДСТАВЯНЕТО на тези документи  ще бъде основание за неподписване на договор с този участник и определяне за изпълнител на вторият класиран участник.